Technikai adatok

1.9 JTS

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 4, soros, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 86 x 80 |
|  | Lökettérfogat | 1859 |
|  | Kompresszió viszony | 11.3:1 |
|  | Max. teljesítmény | 160 Le (118 kW) @ 6500 |
|  | Max. forgatónyomaték | 190 @ 4500 |
|  | Vezérlés | 2 OHC, hengerenként 4 szelep, állandóan változó szívó és kipufogó oldali elektrohidraulikus vezérlés |
|  | Befecskendezés | MED 7.6.1 elektromos hengerenkénti direkt befecskendezés és gyújtás |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.818 (42/11) |
|  |  | 2: 2.353 (40/17) |
|  |  | 3: 1.571 (55/35) |
|  |  | 4: 1.146 (47/41) |
|  |  | 5: 0.943 (33/35) |
|  |  | 6: 0.861 (31/36) |
|  |  | Reverse 3.545 (39/11) |
|  |  | Végáttétel: 4.176 (71/17) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 205/55 R16 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 305 x 28 hűtött tárcsa, 60 mm-es úszónyergek |
|  | Hátul | 278 x 12 tárcsa, 38 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1480 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 212 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 9.7 |
|  | 0-1000 m | 30.7 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 6.6 |
|  | Városban | 12.2 |
|  | Vegyes | 8.7 |
|  | CO2 kibocsátás | 205 g/km |

2.2 JTS

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 4, soros, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 86 x 94.6 |
|  | Lökettérfogat | 2198 |
|  | Kompresszió viszony | 11.3:1 |
|  | Max. teljesítmény | 185 Le (136 kW) @ 6500 |
|  | Max. forgatónyomaték | 230 @ 4500 |
|  | Vezérlés | 2 OHC, hengerenként 4 szelep, állandóan változó szívó és kipufogó oldali elektrohidraulikus vezérlés |
|  | Befecskendezés | MED 7.6.1 elektromos hengerenkénti direkt befecskendezés és gyújtás |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.818 (42/11) |
|  |  | 2: 2.353 (40/17) |
|  |  | 3: 1.571 (55/35) |
|  |  | 4: 1.146 (47/41) |
|  |  | 5: 0.943 (33/35) |
|  |  | 6: 0.861 (31/36) |
|  |  | Reverse 3.545 (39/11) |
|  |  | Végáttétel: 4.176 (71/17) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 215/55 R16 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 305 x 28 hűtött tárcsa, 60 mm-es úszónyergek |
|  | Hátul | 278 x 12 tárcsa, 38 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1490 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 222 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 8.8 |
|  | 0-1000 m | 29.6 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 7.3 |
|  | Városban | 13.0 |
|  | Vegyes | 9.4 |
|  | CO2 kibocsátás | 221 g/km |

3.2 V6 JTS

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 6, V elrendezés, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 85.6 x 89 |
|  | Lökettérfogat | 3195 |
|  | Kompresszió viszony | 11.25:1 |
|  | Max. teljesítmény | 260 Le (191 kW) @ 6200 |
|  | Max. forgatónyomaték | 322 @ 4500 |
|  | Vezérlés | 4 OHC, hengerenként 4 szelep, állandóan változó szívó és kipufogó oldali elektrohidraulikus vezérlés |
|  | Befecskendezés | MED 7.6.1 elektromos hengerenkénti direkt befecskendezés és gyújtás |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.917 (47/12) |
|  |  | 2: 2.040 (51/25) |
|  |  | 3: 1.365 (71/52) |
|  |  | 4: 1.048 (65/62) |
|  |  | 5: 0.846 (44/52) |
|  |  | 6: 0.745 (37/50) |
|  |  | Reverse 3.769 (47/12) |
|  |  | Végáttétel: 3.895 (74/15) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 225/50 R17 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 330 x 28 hűtött tárcsa, 4 dugattyús, 42 mm-es alumínium fix nyergek |
|  | Hátul | 298 x 22 tárcsa, 42 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1740 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 240 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 7.0 |
|  | 0-1000 m | 27,5 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 8.5 |
|  | Városban | 15.9 |
|  | Vegyes | 11.5 |
|  | CO2 kibocsátás | 270 g/km |

1.9 JTDM 8V

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 4, soros, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 82 x 90.4 |
|  | Lökettérfogat | 1910 |
|  | Kompresszió viszony | 18:1 |
|  | Max. teljesítmény | 120 Le (88 kW) @ 4000 |
|  | Max. forgatónyomaték | 288 @ 2000 |
|  | Vezérlés | 1 OHC, (fogas szíj) hidraulikus szelepemelő, hengerenként 2 szelep, Multijet direkt befecskendezés turbóval és intercoolerrel |
|  | Befecskendezés | Bosch EDC 16C39 elektromos motorvezérlő |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.818 (42/11) |
|  |  | 2: 2.158 (41/19) |
|  |  | 3: 1.302 (56/43) |
|  |  | 4: 0.959 (47/49) |
|  |  | 5: 0.744 (32/43) |
|  |  | 6: 0.614 (27/44) |
|  |  | Reverse 3.545 (39/11) |
|  |  | Végáttétel: 3.650 (73/20) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 215/55 R16 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 305 x 28 hűtött tárcsa, 60 mm-es úszónyergek |
|  | Hátul | 278 x 12 tárcsa, 38 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1525 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 191 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 11.0 s |
|  | 0-1000 m | 32.8 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 4.9 |
|  | Városban | 7.8 |
|  | Vegyes | 5.9 |
|  | CO2 kibocsátás | 157 g/km |

1.9 JTDM 16V

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 4, soros, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 82 x 90.4 |
|  | Lökettérfogat | 1910 |
|  | Kompresszió viszony | 17.5:1 |
|  | Max. teljesítmény | 150 Le (110 kW) @ 4000 |
|  | Max. forgatónyomaték | 320 @ 2000 |
|  | Vezérlés | 2 OHC, (fogas szíj) hidraulikus szelepemelő, hengerenként 4 szelep, Multijet direkt befecskendezés turbóval és intercoolerrel |
|  | Befecskendezés | Bosch EDC 16C39 elektromos motorvezérlő |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.818 (42/11) |
|  |  | 2: 2.158 (41/19) |
|  |  | 3: 1.302 (56/43) |
|  |  | 4: 0.959 (47/49) |
|  |  | 5: 0.744 (32/43) |
|  |  | 6: 0.614 (27/44) |
|  |  | Reverse 3.545 (39/11) |
|  |  | Végáttétel: 3.650 (73/20) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 215/55 R16 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 305 x 28 hűtött tárcsa, 60 mm-es úszónyergek |
|  | Hátul | 278 x 12 tárcsa, 38 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1535 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 210 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 9.4 s |
|  | 0-1000 m | 30.8 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 4.8 |
|  | Városban | 8.1 |
|  | Vegyes | 6.0 |
|  | CO2 kibocsátás | 159 g/km |

2.4 JTDM

| Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hengerek száma, elrendezése | 5, soros, elöl keresztben |
|  | Furat x löket (mm x mm) | 82 x 90.4 |
|  | Lökettérfogat | 2387 |
|  | Kompresszió viszony | 17:1 |
|  | Max. teljesítmény | 200 Le (147 kW) @ 4000 |
|  | Max. forgatónyomaték | 400 @ 2000 |
|  | Vezérlés | 2 OHC, (fogas szíj) hidraulikus szelepemelő, hengerenként 4 szelep, Multijet direkt befecskendezés turbóval és intercoolerrel |
|  | Befecskendezés | Bosch EDC 16C39 elektromos motorvezérlő |
| Erőátvitel |  |  |
|  | Meghajtás | Első tengely |
|  | Sebességváltó | 6 fokozatú manuális |
|  | Áttételek |  |
|  |  | 1: 3.917 (47/12) |
|  |  | 2: 2.040 (51/25) |
|  |  | 3: 1.321 (70/53) |
|  |  | 4: 0.954 (62/65) |
|  |  | 5: 0.755 (40/53) |
|  |  | 6: 0.623 (38/61) |
|  |  | Reverse 3.750 (45/12) |
|  |  | Végáttétel: 3.545 (78/12) |
| Gumiabroncsok |  |  |
|  |  | 225/50 R17 |
| Kormányzás |  |  |
|  | Kormánymű | Fogasléces szervokormány |
|  | Fordulókör | 11.1 m |
| Felfüggesztés |  |  |
|  | Elöl | Kettős-keresztlengőkar |
|  | Hátul | Multi link |
| Fékrendszer |  |  |
|  | Elöl | 330 x 28 hűtött tárcsa, 4 dugattyús, 42 mm-es alumínium fix nyergek |
|  | Hátul | 298 x 22 tárcsa, 42 mm-es úszónyergek |
| Karosszéria |  |  |
|  | Benzintank | 70 liter |
|  | Menetkész tömeg | 1630 kg |
| Teljesítmény - fogyasztás |  |  |
|  | Max. sebesség | 228 km/h |
|  | Gyorsulás |  |
|  | 0-100 km/h | 8.4 s |
|  | 0-1000 m | 29.2 s |
|  | Fogyasztás |  |
|  | Városon kívül | 5.4 |
|  | Városban | 9.3 |
|  | Vegyes | 6.8 |
|  | CO2 kibocsátás | 179 g/km |